美国SSI压力传感器简介

P51压力传感器简介：

◆产品说明

压力变送器P5x系列，可用来测量绝压与表压，有多种不同的电流与电压输出。适用于苛刻的环境及各种流体，+/-0.5%F.S.的优良准确度，价格低廉，品质良好，结构坚固，性能稳定，压力测量范围3~7，500PSI。广泛应用于自动化、工业及商业等领域。

◆应用范围

冷冻 燃油电池  帮浦  液压  程序控制 洒水系统  气压 压缩机 流体 机器人 农业

◆产品特色

准确度--+/-0.5%F.S.

坚固封装—全部不锈钢焊接，适用于与SUS304相容的各种流体

温度补偿--  -20~85℃

标准及客制化选用

体积小、极佳的价格/性能比

5V输入，0.5~4.5V输出

8~30V输入，1~5V及4~2mA输出

◆选型：

P5X-nnnnt-aa-pp-oooo

nnnn：压力范围（PSI）

t   ：压力形式（A-绝压，G-表压，S-密封表压）

aa  ：接口螺纹

A:1/4NPT         22mmHEX

B:1/8-27NPT       22mmHEX

C:M12-1.5         22mmHEX

D：7/16-20UNF    22mmHEX

P：M20-1.5        22mmHEX

X：G1/4          22mmHEX

pp  ：输出连接

P-Packard

HD-DIN 43650 micro-mini connector

01-1M Integral Harness (Cable length Optional)

oooo：输出信号

20mA-4~20mA(11~30V DC Input)

5VA -1~5V    (11~30V DC Input)

10V/A-0~10V  (11~30V DC Input)

4.5V -0.5~4.5V  (5V DC Input)

（用户可定制）

P41压力传感器简介：

◆美国SSI P41型充油扩散硅压力传感器芯体:

该产品是将充油扩散硅压力传感器芯体，通过激光焊接方式，装入特定螺纹的压力接口中组成。所有产品经严格测试和筛选，利用MAX1452专用芯片进行温度补偿和非线性校正，典型精度为0.25%，最高精度优于0.1%，并保证在－25到80度工作温区（最大可在－40到105度），全温区测量精度在1%以内，输出0.5～2.5V电压信号或4～20mA电流信号，适用于各种不同压力测量产品的组装和生产。

有配套信号转换板输出可以是国际标准信号4-20MA

◆主要特点：

测量范围：0~100kPa…35MPa

隔离式结构，适用于多种流体介质

高精度，最高优于0.1%

具有表压、绝压和密封参考压形式

5V供电

通过程序及专用芯片补偿零位和温度漂移

标准及特制螺纹压力接口可供选择

良好的互换性

无需专用运放芯片，只需低成本的VI转换电路即可完成信号变送处理

激光焊接传感器芯体，避免密封圈老化引起的压力泄露

输出电压信号，可直接接入二次仪表及单片机进行信号处理

产品性价比极高，大幅降低生产商成本压力

◆产品用途：

航天航空、石油化工、水电行业、冶金制造、医药卫生、食品加工、空调制冷设备、城市供水及污水处理等领域的过程制造、压力测量、仪器仪表制造等。

P31压力传感器简介：

◆美国SSI压力传感器P31（温补型与无温补型）：

美国SSI科技股份有限公司，作为汽车电子传感器领域杰出的OEM产品供应商，已向全球用户提供过亿支的传感器产品。目前，面向成本、规格及性能要求更加苛刻，竞争更加激烈的工业和商业应用领域正式推出其具有绝佳性价比的压力传感器产品。

该产品采用半导体传感器，经不锈钢隔离充油封装，体积小巧，精度高，稳定性好，量程从－100KPa至40MPa不等，可直接用于腐蚀及非腐蚀性介质的表压、密封表压、绝压的测量，可在－40～105℃内稳定工作，广泛应用于工业、商业、汽车领域的产品生产配套。

◆主要特点：

结构坚固－不锈钢充油封装

激光焊接

可按用户标准生产

结构小巧，性价比高

用户定制接口尺寸规格

◆联系方式：

沈阳海泰仪表工业有限公司

李红艳   手机：15142566851  QQ: 41254596

公司电话：0086-24-83601027     83601023     83601019

燃油监控博客：http://blog.sina.com.cn/fuelcontrol

传真：0086-24-83601020

地址：中国辽宁省沈阳市浑南高新技术产业开发区科幻路九号百科软件园三层

邮编：110168